| УТВЕРЖДЕН 62887456.62006-01 96 01-ЛУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «АЛТЕЙ-БЗП» |  |  |
| Руководство пользователя 62887456.62006-01 96 01 |  |  |
| Листов 9 |  |  |
| 2025 |  |  |

аннотация

Настоящий документ является руководством пользователя (далее – Руководство) для программного обеспечения «АЛТЕЙ-БЗП».

Руководство содержит общие сведения о программном обеспечении, его характеристиках, а также порядке выполнения различных операций при эксплуатации программного обеспечения.

Руководство разработано с учетом основных положений ГОСТ 19.505–79 «Единая система программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению».

Содержание

1. Общие сведения	4

1.1. Наименование	4

1.2. Назначение	4

1.2.1. Функциональное назначение	4

1.2.2. Эксплуатационное назначение	4

1.3. Функции ПО	4

2. Описание характеристик ПО	5

2.1. Состав ПО	5

2.2. Системные требования	5

2.3. Уровень квалификации пользователя	5

3. Установка и подготовка к работе	6

4. Работа с «АЛТЕЙ-БЗП»	7

4.1. Начало и окончание работы с ПО	7

4.2. Алгоритмы релейной защиты	7

4.3. Индикация и регистрация событий	8

4.4. Прием и передача данных с использованием интерфейсов передачи данных	8

Перечень сокращений	9

Общие сведения

Наименование

Полное наименование программы: «АЛТЕЙ-БЗП».

В рамках настоящего документа употребляется также обозначение «ПО».

Обозначение: 62887456.62006-01.

«АЛТЕЙ-БЗП» – российское программное обеспечение, организация-разработчик: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Микропроцессорные технологии» (ООО НПП «Микропроцессорные технологии»).

Сайт организации-разработчика: https://i-mt.net/.

Организация-правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Микропроцессорные технологии» (ООО НПП «Микропроцессорные технологии»).

Назначение

Функциональное назначение

Программное обеспечение «АЛТЕЙ-БЗП» предназначено для управления устройствами релейной защиты присоединения (типа «Алтей» и аналогичными).

Эксплуатационное назначение

«АЛТЕЙ-БЗП» представляет собой встроенное программное обеспечение и ориентировано на функционирование в составе устройств релейной защиты присоединения (типа «Алтей» и аналогичных).

Функции ПО

Основными функциями ПО являются:

выполнение алгоритмов релейной защиты;

управление световой индикацией устройства;

регистрация событий, зафиксированных устройством;

прием и передача данных с использованием интерфейсов передачи данных.

Описание характеристик ПО

Состав ПО

ПО реализовано в виде встроенного приложения, устанавливаемого на устройства релейной защиты присоединения (типа «Алтей» или аналогичное).

Системные требования

ПО выполняется на устройстве релейной защиты (типа «Алтей» или аналогичных). Устройство разработано на основе микроконтроллеров семейства STM32 и имеет следующие технические характеристики:

ядро Cortex-M7, 480 МГц;

ядро Cortex-M4, 240 МГц;

постоянная память 2 МБ;

оперативная память 1 МБ.

Уровень квалификации пользователя

Эксплуатация выполняется конечными пользователями, которые должны обладать знаниями о функциональных возможностях ПО в рамках технической документации («Руководство пользователя»).

Установка и подготовка к работе

Установка ПО на устройство релейной защиты присоединения выполняется сотрудниками организации-разработчика. Конечными пользователями установка не выполнятся.

Работа с «АЛТЕЙ-БЗП»

Начало и окончание работы с ПО

Для начала работы с ПО необходимо включить устройство релейной защиты присоединения, на котором установлено ПО. Для прекращения работы – корректно выключить устройство.

Алгоритмы релейной защиты

ПО реализует стандартные алгоритмы релейной защиты. Перечень поддерживаемых алгоритмов приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень алгоритмов, реализуемых ПО

| Обозначение | Назначение | Код ANSI |
| --- | --- | --- |
| Дистанционная защита |  |  |
| БК | Блокировка при качаниях в энергосистеме | – |
| ДЗ | Дистанционная защита от междуфазных замыканий (4 ступени) | 21 |
| ДЗДВ | Дистанционная защита от двойных замыканий на землю (4 ступени) | – |
| Токовые защиты |  |  |
| ТО | Токовая отсечка (2 ступени, контроль направления мощности) | 50/51/67 |
| МТЗ | Максимальная токовая защита (2 ступени, контроль направления мощности, пуск по напряжению) | 50/51 67/51V |
| ЗП | Защита от перегрузки | 51 |
| ЛЗШ | Логическая защита шин | 68 |
| ЗДЗ | Защита от дуговых замыканий | AFD |
| ЗОФ | Защита от обрыва фазы и несимметрии нагрузки | 46 |
| ОЗЗ | Защита от однофазных замыканий на землю (2 ступени) | 51G/67G |
| Защиты по напряжению |  |  |
| ЗМН | Защита минимального напряжения (2 ступени) | 27 |
| ЗПП | Защита от потери питания | – |
| ЗПН | Защита от повышения напряжения (2 ступени) | 59 |
| Защиты электрических машин |  |  |
| ДТО | Дифференциальная токовая отсечка | 87M, 87G, 87L |
| ДЗТ | Дифференциальная защита с торможением | 87M, 87G |
| ЗПП, ЗБР | Защита от затянутого пуска и блокировки ротора | 48/51LR |
| ТМ | Тепловая модель двигателя | 49RMS |
| МинТЗ | Минимальная токовая защита | 37 |
| ЗАР | Защита от асинхронных режимов | 40 |
| ВЗ, ВС | Внешние зашиты и сигнализация двигателя | – |

Условия активации конкретных алгоритмов на основании входных сигналов задаются при установке ПО на устройство релейной защиты присоединения сотрудниками организации-разработчика согласно индивидуальным договорам.

Индикация и регистрация событий

ПО автоматически регистрирует события во внутренней энергонезависимой памяти устройства релейной защиты присоединения. Данные о зафиксированных событиях включают в себя описание типа события, (например, «Срабатывание МТЗ», «Сброс сигнализации» и т. д.), дату и время события, и, в случае если событие предполагает снятие показаний с входов устройства – такие показатели по каждому из определяемых событием входов в виде осциллограмм.

Данные о текущих состояниях, снимаемых с защищаемого объекта, отображаются на внешних индикаторах устройства релейной защиты присоединения под управлением ПО.

Прием и передача данных с использованием интерфейсов передачи данных

При помощи интерфейсов передачи данных RS-485 или USB 2.0 данные, записанные программным обеспечением «АЛТЕЙ-БЗП» во внутреннюю память устройства, можно выгрузить на внешние устройства (например, ПЭВМ) в виде файлов журналов и файлов осциллограмм. Для приема передаваемых данных на стороне принимающего устройства должно быть установлено стороннее программное обеспечение, позволяющее выбрать необходимые к загрузке файлы. Стороннее программное обеспечение «KIWI» для обмена данными между устройством, управляемым ПО и принимающим сторонним устройством разработано ООО НПП «Микропроцессорные технологии» и доступно для бесплатного скачивания с официального сайта организации-разработчика.

Перечень сокращений

| ОС | – | операционная система |
| --- | --- | --- |
| ПО | – | программное обеспечение |
| ПЭВМ | – | персональная электронно-вычислительная машина |